Vision-Based End-to-End Navigation Robot

프로젝트 설계 문서 v6.6

Dual-System VLA 기반 자율 탐색·파지 모바일 매니퓰레이터

작성일: 2026-02-17 (v6.7 업데이트: Sim-Real 캘리브레이션 검증 결과 반영 + base 스케일(LIN/ANG/WZ_SIGN) 적용 규칙 문서화 + 데이터 수집/실배포 적용 위치 명확화)

# 1. 시스템 개요

## 1.1 v5 → v6 핵심 변경 사항

v6는 아키텍처를 Dual-System VLA로 전면 전환한다. 핵심 변경:

| 항목 | v5 (기존) | v6 (변경) |
| --- | --- | --- |
| 아키텍처 | FSM(Task Orchestrator) + 3-Layer 파이프라인 | Dual-System: VLM(System 2) + VLA(System 1) |
| Object Detector | Grounding DINO SwinB (inference 환경에 설치됨) | 비활성화 — VLA backbone이 시각 인식 수행 |
| Task Orchestrator | 하드코딩 FSM (SEARCH→APPROACH→GRASP→RETURN) | 제거 — VLM이 동적으로 서브태스크 생성 |
| VLM 역할 | FSM 내 보조 planner | System 2: 상황 판단 + 서브태스크 계획 (저빈도) |
| VLA 역할 | FSM state별 모터 컨트롤러 | System 1: 이미지+instruction+robot_state(9D) → action end-to-end (고빈도) |
| VLA 입력 | privileged state 33D/37D (multi-object 시 37D: +bbox 3D +category 1D) | 이미지 + 자연어 instruction + robot_state(9D: arm_pos 6 + wheel_vel 3) |
| 추론 파이프라인 | Grounding DINO → FSM → VLA | VLM → instruction → VLA → action |
| 데이터 annotation | phase별 분리 instruction | 통합 task instruction + VLM 서브태스크 |
| 향후 확장 | — | Long-VLA 방식 end-to-end (Phase 7) |

## 1.2 핵심 시나리오

사용자가 "빨간 컵 가져와"라고 명령하면 로봇이 다음을 자율 수행한다:

1. 명령 해석: VLM(System 2)이 자연어를 이해하고 첫 서브태스크 생성 — "주변을 둘러봐서 빨간 컵을 찾아"

2. 서브태스크 실행: VLA(System 1)가 이미지 + 서브태스크 instruction + robot_state(9D) → action chunk 생성, 로봇 이동

3. 상황 재평가: VLM이 주기적(3~5초)으로 카메라 이미지를 관찰, 새 서브태스크 생성 — "빨간 컵이 오른쪽 테이블에 보인다, 접근해서 집어"

4. 파지 실행: VLA가 접근 + 파지 action 생성

5. 복귀 지시: VLM이 "컵을 들고 출발점으로 돌아가" 서브태스크 생성

6. 복귀 실행: VLA가 VIO+Wheel Odometry 기반 위치로 이동

핵심 차이: v5에서는 FSM이 하드코딩된 조건(object_dist < 0.4m → GRASPING)으로 전이했으나, v6에서는 VLM이 이미지를 보고 동적으로 판단한다. VLA는 각 서브태스크를 이미지 기반 end-to-end로 수행한다.

## 1.3 Dual-System 아키텍처

인지과학의 Dual Process Theory에 기반한 구조. 최근 VLA 연구(π0.5, GR00T N1.6, OpenHelix, DexVLA 등)에서 주류로 채택.

|  | System 2 (VLM Planner) | System 1 (VLA Executor) |
| --- | --- | --- |
| 모델 | SmolVLM-2-2.2B-Instruct | π0Fast 2.92B / GR00T N1.6 3B |
| 역할 | 상황 판단, 서브태스크 계획, 성공/실패 판정 | 이미지+instruction+robot_state(9D) → action chunk 생성 |
| 호출 빈도 | 저빈도 (0.2~0.3Hz, 3~5초마다) | 고빈도 (5~10Hz, 매 action chunk) |
| 입력 | D455 RGB + 현재 상태 텍스트 | D455 RGB + wrist RGB + 서브태스크 instruction |
| 출력 | 자연어 서브태스크 instruction | action chunk [base 3D + arm 6D + gripper] × N steps |
| 추론 시간 | 200~500ms (A100) | 50~100ms (A100) |
| VRAM | ~5GB | ~7GB (π0Fast) / ~5GB (GR00T) |

총 VRAM (추론): SmolVLM-2 ~5GB + VLA ~7GB = ~12GB / 40GB (A100) ✅

## 1.4 Edge-Cloud 분산 구조

| 컴퓨팅 | 역할 | 셋업 스크립트 |
| --- | --- | --- |
| Jetson Orin Nano Super (Edge) | 센서 입력, Safety Layer (100Hz), 모터 제어, VIO, 탐색 맵, LiDAR 처리 | — |
| A100 40GB 서버 (Cloud) | VLM Planner + VLA Policy 추론/파인튜닝 | setup_env.sh v3.1 |
| RTX 3090 데스크탑 (Sim) | Isaac Sim + Isaac Lab — RL 정책 훈련, 합성 데이터 생성 | setup_bc_rl.sh |

# 2. 하드웨어 구성

하드웨어 구성은 v5와 동일하다. 주요 사항만 요약한다.

## 2.1 로봇 플랫폼

|  | Phase 1: LeKiwi | Phase 2: XLeRobot |
| --- | --- | --- |
| 매니퓰레이터 | SO-ARM101 (6-DOF) | SO-101 × 2 (좌/우 6-DOF + 그리퍼) |
| 이동 | 3-wheel Kiwi drive (전방향) | 동일 (LeKiwi 베이스 결합) |
| 모터 | STS3215 × 9 | STS3215 × 17 |
| 온보드 | Jetson Orin Nano Super | 동일 |
| LeRobot | robot.type=lekiwi | robot.type=xlerobot |

## 2.2 센서 구성

| 센서 | 수량 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Intel RealSense D455 | 1 | Head cam (RGB-D + IMU) — VLA 입력, VIO, Safety Layer, 탐색 맵 |
| USB 웹캠 | 2 | Wrist cam L/R (RGB) — VLA 입력 |
| RPLiDAR A1M8 | 1 | 360° 장애물 감지 — Safety Layer |
| STS3215 내장 엔코더 | — | Wheel odometry |

D455 역할 (v6): 1) VLA 메인 입력 이미지, 2) VLM 상황 판단 이미지, 3) VIO 위치 추적, 4) Safety Layer 전방 장애물 감지, 5) 2D 탐색 맵 구축

v5 대비 변경: "물체 3D 위치 추정 (bbox + depth map)" 역할 삭제 — Grounding DINO 비활성화로 bbox 생성 없음. VLA가 이미지에서 직접 물체 인식.

# 3. 환경 셋업 상세

## 3.1 A100 서버: setup_env.sh v3.1 (세팅 완료 ✅)

셋업 스크립트 setup_env.sh v3.1로 3개 conda 환경을 구축 완료.

공통: PyTorch 2.7.1+cu126 (CUDA 12.6 번들, 시스템 CUDA 12.1.0과 무관), flash-attn 2.7.4.post1 (prebuilt wheel).

conda 자동 활성화 hook: .bashrc에 등록되어 cd ~/groot → conda activate groot 자동 전환.

| 항목 | groot 환경 | lerobotpi0 환경 | inference 환경 |
| --- | --- | --- | --- |
| 용도 | GR00T N1.6 파인튜닝/추론 | π0Fast + LeRobot 0.4.3 파인튜닝/추론 | SmolVLM-2 추론 (v6 Dual-System) |
| Python | 3.10 | 3.11 | 3.10 |
| PyTorch | 2.7.1+cu126 | 2.7.1+cu126 | 2.7.1+cu126 |
| flash-attn | 2.7.4.post1 | 2.7.4.post1 | 2.7.4.post1 |
| 핵심 패키지 | Isaac-GR00T (editable) | lerobot[feetech,groot,smolvla]==0.4.3 | transformers>=5.1.0, accelerate |
| 모델 | Gr00tN1d6 클래스 | PI0FastPolicy 클래스 | SmolVLM2-2.2B-Instruct |
| 작업 폴더 | ~/groot/Isaac-GR00T/ | ~/lerobotpi0/ | ~/inference/ |

### 3.1.1 inference 환경 — v6 변경 사항

setup_env.sh v3.1은 inference 환경에 Grounding DINO SwinB를 포함한다:

설치: ~/inference/GroundingDINO/ (editable install, CUDA ops 패치 5종 적용)

가중치: ~/inference/weights/groundingdino_swinb_cogcoor.pth

패치 내역: 1) value.type()→scalar_type(), 2) is_cuda() 수정, 3) ::detail::scalar_type 제거, 4) BertModel.get_head_mask AttributeError 대응, 5) get_extended_attention_mask device 인자 제거 (transformers 5.x 호환)

v6 Dual-System 전환으로 Grounding DINO는 비활성화한다:

추론 코드에서 Grounding DINO import/호출을 제거하거나 주석 처리

설치 자체는 유지 (롤백 시 재사용 가능)

VRAM 절약: GDINO ~2GB 미사용 → SmolVLM-2 ~5GB만 로드

SmolVLM-2는 setup_env.sh에서 HuggingFace 캐시로 다운로드 완료:

모델: HuggingFaceTB/SmolVLM2-2.2B-Instruct

프로세서: AutoProcessor + AutoModelForImageTextToText

## 3.2 RTX 3090: setup_bc_rl.sh (세팅 완료 ✅)

BC → RL 합성 데이터 파이프라인 환경. Isaac Sim 5.0 + Isaac Lab 0.44.9 위에 구축.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Isaac Sim | 5.0.0.0 (~/isaacsim) |
| Isaac Lab | 0.44.9 (~/IsaacLab) |
| PyTorch | 2.7.0+cu128 |
| Python | 3.11.14 |
| conda 환경 | env_isaaclab |
| 활성화 | source ~/isaacsim/setup_conda_env.sh |
| ROS2 | Humble |
| RL 프레임워크 | skrl 1.4.3 (주), rsl_rl (설치됨) |
| 데이터 증강 | robomimic (Isaac Lab Mimic) |
| GPU | RTX 3090 24GB |
| OS | Ubuntu 22.04 |

### 3.2.1 setup_bc_rl.sh 설치 내역

setup_bc_rl.sh가 설치하는 의존성:

핵심: h5py, tensorboard, matplotlib, tqdm

RL: rsl_rl, skrl

데이터 증강: robomimic

데이터셋 변환: lerobot (설치 시도, 수동 설치 안내)

프로젝트 디렉터리 (setup_bc_rl.sh로 생성):

~/bc_rl_pipeline/
├── activate.sh              # conda env_isaaclab + Isaac Sim 환경변수 활성화 헬퍼
├── .conda-env               # "env_isaaclab" (자동 활성화용)
├── configs/
│   ├── bc_config.yaml       # BC 하이퍼파라미터 (hidden_dims, lr, epochs 등)
│   └── rl_config.yaml       # PPO 하이퍼파라미터 + 보상 + DR 설정
├── scripts/
│   ├── train_bc.py          # BC 학습 (BCPolicy: 256→256→128)
│   ├── train_rl_nav.py      # RL Fine-tune (rsl_rl OnPolicyRunner 템플릿)
│   ├── collect_rl_demos.py  # RL Expert 데모 수집 (HDF5)
│   └── eval_policy.py       # 정책 평가 (성공률 측정)
├── demos/navigation/, manipulation/
├── logs/bc/, rl_nav/, rl_manip/
├── checkpoints/bc/, rl/
└── outputs/rl_demos/, mimic_augmented/, lerobot_v3/

참고: setup_bc_rl.sh의 템플릿 스크립트(train_bc.py 등)는 rsl_rl 기반이며 TODO 주석이 포함되어 있다. 실제 구현은 ~/IsaacLab/scripts/lekiwi_nav_env/ 에서 skrl 기반으로 완성했다 (섹션 8 참조).

BC 정규화 규칙: train_bc.py 기본은 obs 정규화 OFF이며, --normalize를 준 경우에만 bc_nav_norm.npz를 생성한다.

### 3.2.2 실제 RL 구현 파일 (lekiwi_nav_env)

setup_bc_rl.sh 템플릿을 기반으로 실제 구현 완료:

~/IsaacLab/scripts/lekiwi_nav_env/├── __init__.py                # Gymnasium 태스크 등록 (Isaac-LeKiwi-Fetch-Direct-v0)├── lekiwi_robot_cfg.py        # ArticulationCfg (LEKIWI_USD_PATH 환경변수 지원, Kiwi IK)
├── models.py                  # ★ 공유 RL 모델 (PolicyNet, ValueNet) — train/collect 공통├── lekiwi_nav_env.py          # DirectRLEnv (obs 33D/37D, action 9D, Fetch phase FSM, physics grasp)├── spawn_manager.py           # 물체 스폰/추적/조명DR/메타데이터/품질필터├── record_teleop.py           # Step 0: ROS2 텔레옵 → HDF5 (25Hz)├── train_bc.py                # Step 1: BC 학습 (256→128→64→9, MSE)├── train_lekiwi.py            # Step 2: skrl PPO (BC warm-start, KLAdaptiveLR)├── collect_demos.py           # Step 3: RL Expert 데모 수집 (카메라 + v6 annotation + SpawnManager)├── convert_hdf5_to_lerobot_v3.py  # Step 4: HDF5→LeRobot v3 변환├── build_object_catalog.py    # USD bbox 자동 추출 → 대표 N종 카탈로그 JSON 생성├── test_env.py                # 환경 검증 (random action 500 steps)├── demos/                     # 텔레옵 HDF5├── checkpoints/               # bc_nav.pt + bc_nav_norm.npz(--normalize 사용 시 생성)├── logs/ppo_lekiwi/           # TensorBoard + best_agent.pt└── outputs/rl_demos/          # RL Expert HDF5

setup_bc_rl.sh 대비 변경:

네트워크: 256→256→128 (rsl_rl 템플릿) → 256→128→64 (실제 구현)

RL 프레임워크: rsl_rl (템플릿) → skrl 1.4.3 (실제 구현, PPO)

BC 로드 방식: ActorCritic.actor (rsl_rl) → PolicyNet net+mean_layer (skrl)

환경: ManagerBasedRLEnv (템플릿) → DirectRLEnv (실제 구현)

## 3.3 Jetson Orin Nano Super (미완료 ⬜)

67 TOPS (INT8), 1024 CUDA + 32 Tensor Cores (Ampere), 8GB LPDDR5, 7~25W. $249.

OS, ROS2, LeRobot, D455/LiDAR 드라이버 설치 예정.

# 4. AI 모델 스택 — Dual-System

v5의 3-Layer 구조(VLM Planner + Object Detector + VLA Executor)를 Dual-System으로 전환한다.

## 4.1 System 2: VLM Planner (SmolVLM-2)

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 모델 | SmolVLM-2-2.2B-Instruct (HuggingFace 캐시 완료 ✅) |
| 파라미터 | 2.2B |
| 입력 | D455 RGB 이미지 + 텍스트 (사용자 명령 + 현재 상태 컨텍스트) |
| 출력 | 자연어 서브태스크 instruction (VLA에 전달) |
| 호출 빈도 | 0.2~0.3Hz (3~5초마다, 또는 서브태스크 완료 시) |
| 추론 시간 | 200~500ms (A100) |
| VRAM | ~5GB (FP16/BF16) |
| 파인튜닝 | 불필요 (프롬프트 엔지니어링) |
| conda 환경 | inference (~/inference/) |
| 로드 코드 | AutoProcessor + AutoModelForImageTextToText (transformers>=5.1.0) |

### 4.1.1 VLM의 역할 (v6 재정의)

1) 서브태스크 계획: 사용자 명령을 실행 가능한 서브태스크 시퀀스로 분해

2) 상황 판단: 주기적으로 카메라 이미지를 관찰하여 현재 상태 평가

3) 서브태스크 전이: "이 서브태스크가 완료되었는가?" 판단 및 다음 서브태스크 생성

4) 실패 복구: 예상치 못한 상황(물체 떨어뜨림, 장애물 등) 대응

5) 성공 판정: 전체 태스크 완료 여부 최종 확인

### 4.1.2 VLM 프롬프트 구조

System Prompt:

당신은 모바일 매니퓰레이터 로봇의 고수준 계획자입니다.
카메라 이미지와 로봇 상태를 보고, 현재 수행해야 할 하나의 서브태스크를 자연어 instruction으로 출력하세요.

규칙:
- 서브태스크는 VLA가 이미지만 보고 실행 가능한 단위여야 합니다
- 한 번에 하나의 서브태스크만 출력하세요
- 서브태스크 완료 판단 시 "SUBTASK_DONE"을 출력하세요
- 전체 태스크 완료 시 "TASK_DONE"을 출력하세요
- 실패 시 대안 서브태스크를 제시하세요

출력 형식:
{"instruction": "...", "status": "EXECUTING|SUBTASK_DONE|TASK_DONE|RETRY"}

### 4.1.3 서브태스크 예시 시퀀스

| 순서 | VLM 출력 instruction | 트리거 |
| --- | --- | --- |
| 1 | "주변을 천천히 둘러보며 빨간 컵을 찾아" | 사용자 명령 수신 |
| 2 | "오른쪽 테이블 위에 빨간 컵이 보인다. 접근해" | VLM이 이미지에서 컵 발견 |
| 3 | "빨간 컵 앞에 도착했다. 팔을 뻗어서 컵을 집어" | VLM이 근접 판단 |
| 4 | "컵을 잘 잡았다. 출발점으로 돌아가" | VLM이 파지 성공 확인 |
| 5 | TASK_DONE | VLM이 출발점 복귀 확인 |

핵심: 이 시퀀스는 하드코딩이 아니라 VLM이 이미지를 보고 매번 동적으로 생성한다.

## 4.2 System 1: VLA Executor

단일 VLA 모델이 이미지 + 자연어 instruction + robot_state(9D) → action chunk를 end-to-end로 생성한다.

### 4.2.1 Model A: π0Fast (Physical Intelligence) — 우선 실험

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 파라미터 | 2.92B |
| VLM backbone | PaliGemma (SigLIP + Gemma) |
| Action 방식 | Autoregressive (FAST tokenizer, DCT 기반) |
| Action chunk | H=50 steps |
| 추론 시간 | 50~100ms (A100) |
| VRAM (추론/파인튜닝) | ~7GB / ~12GB (expert only) / ~25GB (full) |
| 라이선스 | Apache 2.0 |
| conda 환경 | lerobotpi0 (lerobot[feetech,groot,smolvla]==0.4.3) |
| 정책 클래스 | PI0FastPolicy (LeRobot 네이티브, openpi 불필요) |

### 4.2.2 Model B: GR00T N1.6 (NVIDIA) — 비교 실험

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 파라미터 | ~3B (GR00T-N1.6-3B) |
| 아키텍처 | Frozen VLM (Eagle-2) + Flow Matching DiT |
| 특징 | FLARE loss, DreamGen 합성 데이터, Auxiliary Object Detection Loss |
| Action chunk | H=16 steps |
| 추론 시간 | 50~100ms (A100) |
| VRAM (추론/파인튜닝) | ~5GB / ~25GB (full) / LoRA 감소 |
| Jetson 배포 | TensorRT 공식 지원 |
| conda 환경 | groot (Isaac-GR00T editable install) |
| 모델 클래스 | Gr00tN1d6 (~/groot/Isaac-GR00T/) |

### 4.2.3 VLA가 Grounding DINO를 대체하는 근거

π0Fast의 PaliGemma backbone과 GR00T의 Eagle-2 backbone은 모두 vision-language 사전학습이 완료된 모델이다. 이미지에서 "red cup"이 무엇인지 이미 이해하고 있으며, 별도 object detector 없이 시각 정보를 직접 행동으로 변환한다.

GR00T N1.6은 특히 Auxiliary Object Detection Loss를 학습에 포함하여, 모델 내부에서 instruction에 언급된 물체를 명시적으로 localize하도록 유도한다.

## 4.3 비활성화된 컴포넌트

| 컴포넌트 | 설치 상태 | v6 상태 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grounding DINO SwinB | ~/inference/GroundingDINO/ (설치+패치 완료) | 비활성화 (코드에서 미호출) | VLA backbone이 시각 인식 수행 |
| GDINO 가중치 | ~/inference/weights/groundingdino_swinb_cogcoor.pth | 미로드 | VRAM 2GB 절약 |
| Task Orchestrator FSM | lekiwi_nav_env.py 내 phase FSM | RL 학습 전용 (추론에서 미사용) | VLM이 동적 판단 |
| obs privileged state | obs 33D/37D 중 target_xy, phase_onehot 등 (multi-object 시 bbox/category 포함) | RL 학습 전용 (VLA 미노출) | VLA는 이미지+instruction+robot_state(9D) |

Grounding DINO 설치를 제거하지 않는 이유: 롤백 시 재활용 가능, setup_env.sh 재실행 없이 복원 가능. 추론 코드에서 import/호출만 제거하면 VRAM에 로드되지 않음.

# 5. 위치 추적 및 탐색 맵

v5와 동일. VIO + Wheel Odometry + LiDAR SLAM → EKF → Fused Pose @ 50Hz.

v6 추가: 탐색 맵 정보를 VLM에 텍스트로 제공하여 서브태스크 계획에 활용. "왼쪽 30%는 탐색 완료, 오른쪽은 미탐색" 등.

# 6. Safety Layer (Orin 로컬, 100Hz)

v5와 동일. AI 추론과 완전히 독립적으로 100Hz 실행.

| 규칙 | 센서 | 조건 | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전방 장애물 | D455 depth 중앙 | min < 30cm | 긴급 정지 |
| 측면/후방 | RPLiDAR A1 | 이동방향 < 20cm | 긴급 정지 |
| 절벽 감지 | D455 depth 하단 | avg > 1.0m | 긴급 정지 |
| 서버 타임아웃 | — | 마지막 응답 > 2초 | 완만 정지 |
| 모터 과부하 | STS3215 | 80% stall 25ms | 모터 해제 |

# 7. Dual-System 추론 파이프라인

## 7.1 실행 루프

1. 사용자 명령 수신 → VLM 최초 호출 (inference 환경): 첫 서브태스크 instruction 생성
2. VLA 실행 루프 (5~10Hz):
   a. Orin → Server: D455 RGB + wrist RGB + robot state 전송
   b. VLA 추론 (lerobotpi0/groot 환경): 현재 서브태스크 instruction + 이미지 → action chunk
   c. Server → Orin: action chunk 전송
   d. Orin: Safety Layer 통과 후 모터 실행 (50Hz)
3. VLM 평가 루프 (0.2~0.3Hz, 비동기):
   a. 3~5초마다 D455 RGB + 상태 텍스트 → VLM 호출 (inference 환경)
   b. VLM이 현재 서브태스크 진행 상황 평가
   c. SUBTASK_DONE → 다음 서브태스크 instruction 생성, VLA에 전달
   d. TASK_DONE → 전체 완료
   e. RETRY → 새로운 서브태스크로 전환
4. VLA는 VLM이 instruction을 갱신할 때까지 현재 instruction으로 계속 실행

## 7.2 VLM과 VLA의 비동기 실행

VLA는 매 100~200ms마다 action을 생성하며, VLM 응답을 기다리지 않는다. VLM은 3~5초마다 이미지를 평가하고, 서브태스크 전환이 필요할 때만 VLA의 instruction을 갱신한다.

A100에서 VLM(inference 환경)과 VLA(lerobotpi0/groot 환경)는 별도 프로세스로 실행. conda 환경이 다르므로 프로세스간 통신(ZMQ, shared memory 등) 필요.

## 7.3 v5 FSM과의 비교

| 항목 | v5 FSM | v6 Dual-System |
| --- | --- | --- |
| 전이 조건 | object_dist < 0.4m → GRASPING (하드코딩) | VLM이 이미지 보고 "컵 앞에 도착, 집어" 판단 |
| 물체 인식 | Grounding DINO bbox + confidence | VLA backbone이 내부적으로 인식 |
| 예외 처리 | 없음 | VLM이 상황에 맞게 새 서브태스크 생성 |
| 일반화 | 정의된 phase만 | 자연어로 다양한 상황 대응 |

# 8. Edge-Cloud 통신

## 8.1 데이터 흐름

Orin → Server (5~10Hz):

| 데이터 | 크기 (압축) | Phase 1 | Phase 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| D455 RGB 640×480 JPEG | ~40KB | ✅ | ✅ |
| D455 Depth 640×480 | ~60KB | ✅ | ✅ |
| 웹캠 R RGB JPEG | ~40KB | ✅ | ✅ |
| 웹캠 L RGB JPEG | ~40KB | — | ✅ |
| Robot state + 탐색맵 | ~1.5KB | ✅ | ✅ |
| 합계 | ~140KB / ~180KB |  |  |

Server → Orin: 서브태스크 instruction + Action chunk [base_vx, base_vy, base_ω, j1-j6, gripper] × N steps

# 9. Isaac Sim RL 합성 데이터 파이프라인

Privileged Teacher(RL) → End-to-End Student(VLA) 구조. RL은 시뮬레이터 특권 정보(33D/37D)를 사용하되, VLA에는 이미지 + instruction + robot_state(9D)만 노출. v6.4에서 multi-object physics grasp 추가: contact-based grasp(RigidObject+ContactSensor), 대표 물체 N종 카탈로그, adaptive grasp distance.

★ 전제 조건: RL 훈련 및 데모 수집 실행 전에 Sim2Real 캘리브레이션(Phase 2.1)을 완료하고, train_lekiwi.py / collect_demos.py에 --dynamics_json calibration/tuned_dynamics.json을 전달해야 한다. 캘리브레이션 없이 학습된 정책은 실제 로봇의 dynamics와 불일치하여 Sim2Real 전이 시 성능이 저하된다.

## 9.1 파이프라인 개요

| Step | 내용 | 실행 환경 | 구현 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE | ★ Sim2Real 캘리브레이션 (Phase 2.1) | RTX 3090 + 실제 로봇 | ⬜ (Phase 2 완료 후) |
| 0 | 환경 검증 — test_env.py | RTX 3090 (env_isaaclab) | ✅ 구현 |
| 1 | 텔레옵 데모 수집 (10~20개) — record_teleop.py | RTX 3090 (env_isaaclab) | ✅ 구현 |
| 2 | BC 학습 (supervised, MSE) — train_bc.py | RTX 3090 (env_isaaclab) | ✅ 구현 |
| 3 | RL Fine-tune (skrl PPO) — train_lekiwi.py | RTX 3090 (env_isaaclab) | ✅ 구현 |
| 4 | RL Expert 데모 수집 — collect_demos.py | RTX 3090 (env_isaaclab) | ✅ 구현 ★v6 annotation 추가 |
| 5 | Isaac Lab Mimic 증강 (1,000+) | RTX 3090 (env_isaaclab) | ⬜ |
| 6 | HDF5 → LeRobot v3 변환 | RTX 3090 | ⬜ ★v6 서브태스크 구조 |
| 6-1 | LeRobot v3 → v2 변환 (GR00T용) | RTX 3090 | ⬜ |
| 7 | VLA 파인튜닝 | A100 (lerobotpi0/groot) | ⬜ |

## 9.2 v6 핵심 변경: 데이터 annotation 전략

RL phase 전이(SEARCH→APPROACH→GRASP→RETURN) 시점에 맞춰 subtask_ids를 기록하고, SpawnManager가 object_name 기반 instruction을 episode별로 부여한다.

| RL Phase | 서브태스크 Instruction | VLM이 실제로 생성할 패턴 |
| --- | --- | --- |
| SEARCH | "look around to find the target object" | "주변을 둘러보며 물체를 찾아" |
| APPROACH | "approach the target object" | "물체에 다가가" |
| GRASP | "pick up the target object" | "물체를 집어" |
| RETURN | "return to the starting position" | "출발점으로 돌아가" |

VLA 학습 입력 (v6.4): image(base/wrist) + instruction + robot_state(9D). 보조 메타: object_name, spawn_meta_json, quality_check, object_bbox_xyz, object_category_id. RL teacher obs 37D 중 [33:37]은 VLA에 미노출.

| 입력/출력 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력: 이미지 | D455 RGB (head) + wrist RGB |
| 입력: instruction | 서브태스크 자연어 (phase 전이 시 변경) |
| 입력: robot state | arm_joint_pos 6D + wheel_vel 3D = 9D (proprioception만) |
| 출력: action chunk | [base 3D + arm 6D + gripper] × N steps |

v5 대비 제거된 입력: object_visible, object_xy_body, home_xy_body, phase_onehot, target_xy_body 등 모든 privileged state.

## 9.3 구현 파일 상세 (v6.4)

collect_demos.py가 SpawnManager와 결합되어 HDF5를 생성하고, convert_hdf5_to_lerobot_v3.py가 LeRobot v3(meta/data/videos)로 변환한다.

| setup_bc_rl.sh 템플릿 | 실제 구현 (lekiwi_nav_env) | 차이 |
| --- | --- | --- |
| scripts/train_bc.py (rsl_rl, 256→256→128) | train_bc.py (standalone, 256→128→64→9) | 네트워크 축소, ELU+mean_layer |
| scripts/train_rl_nav.py (rsl_rl PPO 템플릿) | train_lekiwi.py (skrl PPO, BC warm-start) | skrl로 전환, KLAdaptiveLR |
| scripts/collect_rl_demos.py (TODO 포함) | collect_demos.py (카메라 포함 구현) | 완전 구현, v6 annotation 추가 |
| scripts/eval_policy.py (TODO 포함) | test_env.py (기본 검증) | 상세 eval 미구현 |
| configs/rl_config.yaml | train_lekiwi.py 내부 하드코딩 | 향후 config 분리 가능 |

## 9.4 워크숍 포스터 실험 요약 (Privileged RL Teacher → VLA Student 증류)

포스터 스코프에서는 reward 자동화(IRL)를 다루지 않고, 이미 구현된 수동 보상(phase FSM + shaping)을 사용한 RL Teacher를 '데이터 생성기'로 활용한다.

핵심 실험 질문: (1) RL Teacher 롤아웃 데이터가 BC 롤아웃 대비 real 성능을 개선하는가? (2) 데이터 양(1K/10K)과 DR 강도(weak/strong)의 상호작용은? (3) π0Fast vs GR00T 학생의 차이는?

필수 베이스라인:

Student 모델 비교: π0Fast vs GR00T (동일 데이터 조건)

RL Teacher rollout 데이터 생성 → Student SFT (1K/10K episodes, DR=weak/strong)

BC rollout 데이터 생성 → Student SFT (1K episodes, DR=weak)

Human teleop SFT (50 / 200 episodes)

리포팅(포스터에 최소 포함):

Sim vs Real 이미지 샘플 + DR 시각적 효과

Human-effort ledger (sim 구축/보상튜닝/텔레옵/학습/롤아웃/파인튜닝 시간)

Sim 성공률(참고용) + 실패 유형(top-3)

Real 성공률 (n≥30 trials, 95% binomial CI)

# 10. 파인튜닝 전략

## 10.1 π0Fast 파인튜닝 (A100 lerobotpi0 환경)

cd ~/lerobotpi0
conda activate lerobotpi0  # 자동 활성화됨 (hook)

lerobot-train --policy.path=lerobot/pi0fast_base \
    --dataset.repo_id={HF_USER}/{dataset} \
    --policy.train_expert_only=true  # ~12GB VRAM

train_expert_only=true (권장): PaliGemma backbone 고정, action head만 학습.
PI0FastPolicy 클래스 사용 (LeRobot 0.4.3 네이티브, openpi 불필요).

## 10.2 GR00T N1.6 파인튜닝 (A100 groot 환경)

cd ~/groot/Isaac-GR00T
conda activate groot  # 자동 활성화됨 (hook)

# 1. LeRobot v3 → v2 변환 필요
python scripts/lerobot_conversion/convert_v3_to_v2.py --repo-id {dataset}
# 2. 파인튜닝
python scripts/gr00t_finetune.py \
    --dataset-path {v2_path} --num-gpus 1 \
    --max-steps 10000-20000 --lora_rank 64

Gr00tN1d6 클래스 사용. LoRA rank=64 권장 (~20GB).

## 10.3 평가

파인튜닝된 VLA를 Isaac Lab에서 평가할 때, privileged state를 제공하지 않는다.

서브태스크 instruction을 수동 또는 VLM으로 제공, VLA는 이미지+instruction+robot_state(9D)로 action 생성.

성공 기준: 서브태스크 수준 50% 이상 → Sim2Real 전환, 전체 체인 30% 이상 → Phase 4 진입.

# 11. 향후 확장: Long-VLA 방식 End-to-End (Phase 7)

현재 v6의 Dual-System은 VLM이 서브태스크를 분해하고 VLA가 각각 실행하는 hierarchical 구조다. 향후 Long-VLA 연구 방향을 따라 VLA 단독으로 전체 long-horizon task를 end-to-end 수행하는 것을 목표한다.

## 11.1 Long-VLA 접근 (CoRL 2025)

Long-VLA는 최초의 end-to-end long-horizon VLA 모델. Phase-aware input masking으로 서브태스크를 모델 내부에서 학습. 외부 FSM이나 VLM 없이 단일 모델로 long-horizon 처리.

## 11.2 전환 조건

1. v6 Dual-System으로 5,000+ 에피소드 축적

2. VLA 서브태스크 수준 성공률 80% 이상

3. VLM이 병목이 되는 상황 확인

전환 방법: 전체 태스크 단위로 데이터 재구성, Long-VLA phase-aware masking 적용, VLM 제거.

# 12. 서버 스토리지 요구사항

## 12.1 A100 서버 (2.5TB SSD)

| 항목 | 용량 | 위치 |
| --- | --- | --- |
| 모델 가중치 (pre-trained) | ~17GB | HF 캐시 + ~/inference/weights/ |
| Grounding DINO (설치됨, 비활성화) | ~3GB | ~/inference/GroundingDINO/ |
| conda 환경 3개 | ~35GB | ~/miniconda3/envs/ |
| 프레임워크 소스 | ~10GB | ~/groot/Isaac-GR00T/, ~/lerobotpi0/ |
| 훈련 체크포인트 | ~70GB | 파인튜닝 시 생성 |
| 합계 (현재) | ~65GB |  |
| 합계 (파인튜닝 후) | ~135GB / 2.5TB SSD ✅ |  |

## 12.2 RTX 3090 데스크탑

| 항목 | 용량 | 위치 |
| --- | --- | --- |
| Isaac Sim | ~15GB | ~/isaacsim/ |
| Isaac Lab + 환경 | ~5GB | ~/IsaacLab/ |
| bc_rl_pipeline 템플릿 | ~1MB | ~/bc_rl_pipeline/ |
| RL 학습 데이터/로그 | ~10-15GB | ~/IsaacLab/scripts/lekiwi_nav_env/ |
| 합성 데이터 (Mimic 증강) | ~10-20GB | outputs/ |

# 13. 개발 로드맵

## Phase 0: 환경 구축 (완료 ✅)

✅ A100: setup_env.sh v3.1 실행 — groot/lerobotpi0/inference 3개 환경
✅ A100: conda 자동 활성화 hook (.bashrc)
✅ A100: SmolVLM-2-2.2B-Instruct 다운로드 (HF 캐시)
✅ A100: Grounding DINO 설치 + 패치 5종 → v6에서 비활성화
✅ RTX 3090: setup_bc_rl.sh 실행 — bc_rl_pipeline 디렉터리 구조 + 템플릿
✅ RTX 3090: Isaac Sim 5.0 + Isaac Lab 0.44.9 + skrl 1.4.3
✅ RTX 3090: ROS2 Humble
⬜ Jetson Orin Nano Super 세팅
⬜ D455 / RPLiDAR A1 연결 및 테스트
⬜ LeRobot 설치 및 LeKiwi 모터 캘리브레이션

## Phase 1: Isaac Sim RL 파이프라인 코드 구현 (완료 ✅)

✅ lekiwi_nav_env 환경 정의 (obs 33D/37D, action 9D, Fetch phase FSM, physics grasp)✅ 텔레옵 시스템 (ROS2 TCP → HDF5, 25Hz)✅ BC 학습 (256→128→64→9, MSE)✅ RL 학습 (skrl PPO, BC warm-start, KLAdaptiveLR)✅ Expert 데모 수집 (카메라 + SpawnManager)✅ Expert 데모 v6 서브태스크/메타 annotation 추가✅ HDF5 → LeRobot v3 변환 스크립트 구현✅ Multi-Object Physics Grasp (RigidBody+ContactSensor, 37D obs, adaptive grasp)✅ build_object_catalog.py (USD bbox 자동 추출 → 대표 N종 카탈로그)

## Phase 2: 하드웨어 조립 + Sim2Real 캘리브레이션 (2~3주)

⬜ LeKiwi 하드웨어 조립 + 센서 장착
⬜ Sim2Real 캘리브레이션 (★ Phase 3 RL 훈련의 전제 조건 — 아래 Phase 2.1 참조)
⬜ VIO + Wheel Odometry + EKF Fusion 구현
⬜ RPLiDAR A1 Safety Layer 구현

### Phase 2.1 Sim2Real 캘리브레이션/튜닝 실행 (업데이트 2026-02-17)

모터 매핑(고정): axle_2_joint<->7, axle_0_joint<->8, axle_1_joint<->9

STS3215_03a_v1_Revolute_45<->1, STS3215_03a_v1_1_Revolute_49<->2, STS3215_03a_v1_2_Revolute_51<->3,

STS3215_03a_v1_3_Revolute_53<->4, STS3215_03a_Wrist_Roll_v1_Revolute_55<->5, STS3215_03a_v1_4_Revolute_57<->6

실행 순서:

1) python scripts/lekiwi_nav_env/calibrate_real_robot.py --mode all --sample_hz 20

2) python scripts/lekiwi_nav_env/calibrate_real_robot.py --mode arm_sysid --sample_hz 50

3) conda activate env_isaaclab && source ~/isaacsim/setup_conda_env.sh

4) python scripts/lekiwi_nav_env/tune_sim_dynamics.py --calibration calibration/calibration_latest.json --iterations 60 --output calibration/tuned_dynamics.json --headless

5) python scripts/lekiwi_nav_env/replay_in_sim.py --calibration calibration/calibration_latest.json --mode command --dynamics_json calibration/tuned_dynamics.json --report_path calibration/replay_command_report.json --series_path calibration/replay_command_series.json --headless

6) python scripts/lekiwi_nav_env/replay_in_sim.py --calibration calibration/calibration_latest.json --mode arm_command --dynamics_json calibration/tuned_dynamics.json --report_path calibration/replay_arm_report.json --series_path calibration/replay_arm_series.json --headless

7) python scripts/lekiwi_nav_env/compare_real_sim.py --input calibration/replay_command_series.json --output_dir calibration/plots

8) python scripts/lekiwi_nav_env/compare_real_sim.py --input calibration/replay_arm_series.json --output_dir calibration/plots

참고(코드 동기화):

- sim_action_receiver_logger.py와 lekiwi_nav_env.py는 dynamics/calibration에서 해석한 wheel_radius/base_radius를 IK에 반영합니다.

- 보정 파라미터는 현재 런타임 apply 방식이며, USD 파일 자동 저장은 별도 bake 절차가 필요합니다.

- 수동 실측 입력: wheel_radius용 직진 거리(cm), base_radius용 총 회전각(deg), 팔 home/rest 및 안전 범위(단위 명시).

- 필수 보관 산출물: calibration_real2sim_full.json, my_lekiwi.json, arm_limits_real2sim.json, tuned_dynamics.json, replay_command_report.json, replay_arm_report.json.

- 최신 정합 결과(2026-02-17): linear 75.03cm vs real 75.00cm (R/S=0.9996), angular 295.39deg vs real 298.00deg (R/S=1.0088).

- 확정 상수: WHEEL_RADIUS=0.049m, BASE_RADIUS=0.1085m, LIN_SCALE=1.0166, ANG_SCALE=1.2360, WZ_SIGN=-1.0, linear_map=identity(auto-select).

- sim_real_calibration_test.py는 Script Editor 보조 검증(POSE 총량 기준)이며, 실배포 Go/NoGo는 tune_sim_dynamics.py + replay_in_sim.py + check_calibration_gate.py 결과로 최종 판정.

- sim_real_calibration_test.py에서 AUTO_LOAD_COMP_FROM_DYNAMICS=True일 때 calibration/tuned_dynamics.json의 command_transform(lin_scale, ang_scale, wz_sign, linear_map)을 우선 로드하고, 파일이 없으면 코드 상수를 fallback으로 사용.

- base 명령 적용 규칙: 데이터 수집(sim)은 action을 sim space로 유지하고, 실배포(real) 직전 action[0:3]에 sim->real 역변환을 1회만 적용.

- 현재(M=identity) sim->real: vx_real=vx_sim/1.0166, vy_real=vy_sim/1.0166, wz_real=wz_sim/(-1.2360).

## Phase 3: RL 대규모 훈련 + VLA 파인튜닝 (★ Phase 2 캘리브레이션 완료 필수)

⬜ 캘리브레이션된 dynamics_json을 적용하여 RL 정책 대규모 훈련 실행 (Navigation + Manipulation)
⬜ VLA 파인튜닝: π0Fast + GR00T 비교
참고: train_lekiwi.py --dynamics_json, collect_demos.py --dynamics_json 인자로 Phase 2에서 생성된 tuned_dynamics.json을 전달해야 sim 환경이 실제 로봇과 일치한다.

## Phase 4: Dual-System 통합 (2~3주)

⬜ SmolVLM-2 서브태스크 Planner 프롬프트 설계 (inference 환경)
⬜ VLM ↔ VLA 비동기 실행 + 프로세스간 통신
⬜ Edge-Cloud 통신 파이프라인 완성
⬜ Dual-System 전체 연동 테스트

## Phase 5: 통합 테스트 및 반복 (2~4주)

⬜ 단순: "앞에 있는 컵 집어" (서브태스크 1개)
⬜ 탐색: "빨간 컵 찾아서 가져와" (서브태스크 3~4개)
⬜ 복잡: 다른 방의 물체 (서브태스크 5+)
⬜ 실패 분석 + 추가 데이터 + 재파인튜닝

## Phase 6: XLeRobot 확장 (4~6주)

듀얼암 VLA 재파인튜닝, 가정환경 태스크 테스트.

## Phase 7: Long-VLA End-to-End 전환 (연구)

5,000+ 에피소드 축적 후, Long-VLA phase-aware masking 실험, VLM 제거, VLA 단독 평가.

# 14. 참조 링크

하드웨어: LeKiwi, XLeRobot, Intel RealSense D455, RPLiDAR A1, Jetson Orin Nano Super

AI 모델 & 프레임워크:

LeRobot: https://github.com/huggingface/lerobot (v0.4.3)

π0Fast: https://huggingface.co/docs/lerobot/en/pi0

Isaac-GR00T: https://github.com/NVIDIA/Isaac-GR00T

SmolVLM-2: https://huggingface.co/HuggingFaceTB/SmolVLM-2-2.2B-Instruct

Grounding DINO: https://github.com/IDEA-Research/GroundingDINO (v6에서 비활성화)

Dual-System VLA 연구:

OpenHelix: https://github.com/OpenHelix-Team/OpenHelix

Long-VLA (CoRL 2025): https://arxiv.org/abs/2508.19958

DexVLA: https://arxiv.org/abs/2502.05855

시뮬레이션:

Isaac Sim 5.0 + Isaac Lab 0.44.9 + skrl 1.4.3

setup_env.sh v3.1 (A100 환경)

setup_bc_rl.sh (RTX 3090 RL 환경)

# 15. 버전 이력

v6.7 (2026-02-17): Sim-Real 캘리브레이션 결과를 반영해 base 보정 상수(LIN_SCALE=1.0166, ANG_SCALE=1.2360, WZ_SIGN=-1.0)와 적용 규칙(수집=sim space 유지, 배포=sim->real 역변환 1회)을 문서 본문(Phase 2.1)에 통합. Script Editor 검증 수치(75.03cm, 295.39deg) 추가.

v6.6 (2026-02-13): 로드맵 순서 수정. Sim2Real 캘리브레이션(Phase 2)을 RL 대규모 훈련(Phase 3) 전으로 재배치. Phase 3(RL 훈련+VLA 파인튜닝) 신설, 이후 Phase 번호 +1 시프트(구 Phase 3~6 → Phase 4~7). 섹션 9에 캘리브레이션 전제 조건 명시. 코드의 --dynamics_json 인자 구조와 문서 실행 순서를 일치시킴.

v6.5 (2026-02-13): 코드 리뷰 반영. models.py 공유 모듈 생성(PolicyNet/ValueNet 중복 제거), out_of_bounds 상대좌표 수정(multi-env 정상화), _compute_metrics 캐시 최적화, GRASP timeout 추가(75step→APPROACH 재시도), lekiwi_robot_cfg.py LEKIWI_USD_PATH 환경변수 지원, test_env.py에 --dynamics_json/--arm_limit_json 인자 추가, convert_hdf5 tasks iterrows 안정화, __init__.py 중복 등록 제거.

v6.4 (2026-02-13): Multi-Object Physics Grasp 반영. Teacher obs 33D→37D 확장(+object_bbox 3D +object_category 1D), contact-based grasp(RigidObject+ContactSensor), build_object_catalog.py(1030종 USD에서 bbox 자동 추출→k-means→대표 N종 카탈로그 JSON 생성), adaptive grasp distance(bbox 기반), 물체별 z-height 자동 계산. VLA 입력(robot_state 9D)은 변경 없음. Phase 1 체크리스트 업데이트.

| 버전 | 날짜 | 변경 사항 |
| --- | --- | --- |
| v3 | 2026-02-08 | 초기 설계 문서 |
| v3.1 | 2026-02-09 | PyTorch 통일, openpi 제거, setup_env.sh v3.1 |
| v3.3 | 2026-02-09 | inference 환경, Grounding DINO 패치 5종 |
| v4.0 | 2026-02-11 | 섹션 8 전면 재작성: 실제 구현 코드 기반 RL 파이프라인 |
| v5.0 | 2026-02-11 | Fetch phase 환경 (SEARCH→APPROACH→GRASP→RETURN) |
| v6.0 | 2026-02-11 | Dual-System VLA 전환: GDINO 비활성화, FSM→VLM 동적 판단, 서브태스크 annotation, setup_env.sh/setup_bc_rl.sh 환경 상세 반영, Long-VLA Phase 7 추가 |